Лекция 5. Моделирование гидромеханических процессов

Цель лекции

Основы моделирования гидромеханических процессов, рассмотреть математические модели движения жидкостей и газов, а также методы анализа и применения вычислительных технологий для решения инженерных задач.

Содержание

5.1 Основные уравнения гидромеханики и их роль в моделировании (непрерывности, Навье–Стокса, энергии).

5.2 Методы математического и компьютерного моделирования течений жидкостей и газов.

5.3 Применение моделей для анализа, оптимизации и проектирования гидравлических и аэродинамических систем.

5.1 Основные уравнения гидромеханики и их роль в моделировании (непрерывности, Навье–Стокса, энергии).

Гидромеханические процессы – процессы, скорость которых опре деляется законами гидродинамики – науки о движении жидкостей и газов. К этим процессам относятся: перемещение жидкостей, сжатие и перемещение газов, разделение жидких и газовых неоднородных си стем в поле сил тяжести (отстаивание), в поле центробежных сил (цен трифугирование), а также под действием разности давлений при движе нии через пористый слой (фильтрование) и перемещение жидкостей.

Движение твердых тел в жидкости (газе). Это движение на блюдается в процессах осаждения, воздушной классификации и т. д. Рассмотрим простейший случай − движение частицы в осевом потоке газа (рис. 1.5, а).

Рис. 5.1. Движение частицы в восходящем газовом потоке: а – осевой газовый поток;

б – закрученный газовый поток

Поскольку движение одномерное, то уравнение движения имеет вид

mdϑчdt=-mg+F                                        (5.1)

Сила аэродинамического воздействия находится по формуле

F=cSρϑотн22                                                  (5.2)

где с – коэффициент аэродинамического сопротивления; S – площадь поперечного сечения частицы, м2; ρ – плотность газа, кг/м3; υотн – относительная скорость, равная разности скорости газа υг и скорости частицы υч.

В качестве примера рассмотрим моделирование движения частицы в кольцевом зазоре среднеходной мельницы под воздействием осевого газового потока после отрыва ее с вращающейся размольной тарелки. В качестве начальных условий для этой задачи принимаются полная скорость частицы на выходе с тарелки и угол ее отрыва.

5.2 Методы математического и компьютерного моделирования течений жидкостей и газов

На частицу в газовом потоке действует большое количество сил. Однако, учитывая небольшие размеры частицы и используя ряд до пущений, можно сделать вывод, что существенное влияние на дви жение частицы оказывают сила тяжести G, сила аэродинамического воздействия потока Р (рис. 1.6).

Рис. 5.2. Расчетная схема

Сила аэродинамического воздействия потока находится по формуле

P=kcπd2ρW-Uy28                                        (5.3)

где k – коэффициент формы частиц (k = 1 – для шаровидных частиц);

с – коэффициент аэродинамического сопротивления;

d – приведенный диаметр частицы, м;

ρ – плотность газа, кг/м3;

W – осевая скорость потока газа в кольцевом зазоре, м/с;

Uy – проекция скорости частицы на ось у, м/с.

Коэффициент аэродинамического сопротивления зависит от формы частицы, что обычно учитывается коэффициентом формы, и главным образом от числа Рейнольдса, величина которого для частицы шаро видной формы в данном случае определяется по формуле

Re=dW-Uyv                                            (5.4)

где ν – кинематическая вязкость газа, м2/с.

Коэффициент аэродинамического сопротивления, входящий в формулу (1.17), можно рассчитать по формуле Клячко:

c=24Re+43Re=24Re1+0,17Re2/3                              (5.5)

Сила инерции вычисляется по формуле

Fи=mϑτ2R                                                      (5.6)

где τυ – тангенциальная скорость частицы на выходе с тарелки, м/с;

R – текущий радиус, м.

Таким образом, решая систему дифференциальных уравнений, а также принимая во внимание начальные условия, получаем численные значения скоростей Ux и Uy при различных значениях текущего радиуса.

Полная скорость движения одиночной частицы материала в коль цевом зазоре мельницы определяется по следующей формуле:

U=Ux2+Uy2                                               (5.7)

5.3 Применение моделей для анализа, оптимизации и проектирования гидравлических и аэродинамических систем

Более сложным случаем является движение частиц в закрученном газовом потоке (циклоны, прямоточные элементы и т. д.). Там движение пространственное, и газ и частицы движутся по спиралеобразным траекториям (см. рис. 1.5, б на с. 19).

Активными силами, которые оказывают существенное влияние на характер движения, остаются сила тяжести G и сила аэродинамического воздействия Fв (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Силы, действующие на частицу в закрученном газовом потоке

Движение закрученного газового потока носит сложный про странственный характер. Твердые частицы, попавшие в данный поток, увлекаются газом и начинают двигаться по спиралеобразным траекториям. Движение по таким траекториям обычно рассматривается в цилиндрической системе координат. Центр системы координат совместим с центром трубы. Текущими координатами в данном слу чае будут r, ϕ, z. Полная скорость движения частиц при этом будет характеризоваться тремя составляющими: υr, υϕ, υz.

Тогда в проекциях на оси цилиндрической системы координат уравнения движения твердой частицы в закрученном газовом потоке примут вид

Подставляя в систему дифференциальных уравнений выражения и выполняя соответствующие преобразования, окончательно получаем:

где υr, υϕ, υz – составляющие полной скорости движения частицы материала в закрученном потоке, м/с; wr, wϕ, wz – составляющие полной скорости движения газового потока в трубе, м/с; R – текущий радиус движения частицы материала и газового потока, м.

Таким образом, решая систему дифференциальных уравнений, находим численные значения координат, а также составляющие полной скорости движения одиночной частицы в закрученном газовом потоке.

По величине отдельных составляющих рассчитываем значение полной скорости частицы при соприкосновении со стенкой трубы:

υ=υr2+υφ2+υz2

Контрольные вопросы:

- Что понимается под моделированием гидромеханических процессов?

- Какие основные уравнения лежат в основе гидромеханики?

- В чем физический смысл уравнения неразрывности?

- Каково назначение уравнений Навье–Стокса?

- Какие упрощения применяются при математическом моделировании течений?

- Какие методы используются для численного решения задач гидромеханики?

- В чем преимущества компьютерного моделирования гидродинамических процессов?

- Какие этапы включает построение математической модели течения жидкости или газа?

- Как моделирование помогает в проектировании гидравлических и аэродинамических систем?

- Приведите примеры применения моделирования гидромеханических процессов в инженерной практике.