Лекция №6

Тақырыбы: Метрология негіздері: өлшем қателіктері, дәлдік және сенімділік

1. Кіріспе

Метрология – өлшемдер, олардың бірлігін қамтамасыз ету және қажетті дәлдікке жету жолдарын зерттейтін ғылым.
Кез келген өлшеу нәтижесі абсолютті дәл болмайды, сондықтан қателік, дәлдік, сенімділік ұғымдарын білу – инженерлік және ғылыми тәжірибеде өте маңызды.

2. Лекция жоспары

- Метрологияның негізгі ұғымдары

- Өлшем қателіктері және олардың түрлері

- Өлшем дәлдігі

- Өлшем нәтижелерінің сенімділігі

- Телекоммуникация саласында қолданылуы

3. Негізгі мазмұн

3.1. Метрологияның негізгі ұғымдары

- Өлшем – физикалық шаманың сандық мәнін тәжірибелік жолмен анықтау.

- Қателік – өлшенген мәннің шын мәннен айырмашылығы.

- Дәлдік – өлшеу нәтижесінің шын мәнге жуық болу дәрежесі.

- Сенімділік – өлшеу нәтижесінің тұрақтылығы мен қайталануы.

3.2. Өлшем қателіктері

Қателіктер өлшеудің ажырамас бөлігі болып табылады.

Негізгі түрлері:

- Жүйелік қателік

  - Өлшеу процесінде тұрақты немесе заңды түрде қайталанатын қателік.

  - Мысалы: құралдың шкаласы дұрыс градуирленбесе.

- Кездейсоқ қателік

  - Өлшеу жағдайының өзгеруіне байланысты пайда болады.

  - Мысалы: температура, діріл, адам факторы.

- Өрескел қателік

  - Өлшеушінің қателігі немесе құралдың ақауы нәтижесінде туындайды.

  - Мысалы: қате шкаланы оқу.

Қателікті сипаттау формулалары:

- Абсолют қателік:

ΔX=Xөлш−Xшын

- Салыстырмалы қателік:

δ=ΔXXшын⋅100%

3.3. Өлшем дәлдігі

- Дәлдік – өлшем нәтижесінің шын мәнге жуықтық дәрежесі.

- Дәлдік қателік шамасымен сипатталады: қателік аз болса, дәлдік жоғары.

- Құралдардың дәлдік класы бар (мысалы: 0,1; 0,5; 1,0).

3.4. Өлшем нәтижелерінің сенімділігі

Сенімділік – өлшем нәтижесінің қайталанғыштығы мен тұрақтылығы.

- Егер бір шаманы бірнеше рет өлшегенде нәтижелердің айырмашылығы аз болса, онда өлшем сенімді.

- Сенімділікті бағалау үшін орташа мән және статистикалық ауытқулар қолданылады.

Орташа мән:

Орташа квадраттық ауытқу (σ):

3.5. Телекоммуникация саласында қолданылуы

- Сигнал параметрлерін өлшеу (жиілік, амплитуда, қуат).

- Желілердегі қателіктерді талдау (шуыл, кідіріс, жоғалған пакеттер).

- Өлшем дәлдігі байланыс сапасын анықтауда маңызды (мысалы, 5G желілерінде миллисекундтық кідірісті өлшеу).

- Сенімділік – телекоммуникациялық құрылғыларды тексеру және сертификаттауда қажет.

4. Қорытынды

- Метрология ғылымы өлшемдердің бірлігін және дәлдігін қамтамасыз етеді.

- Қателіктер – өлшеудің табиғи бөлігі, бірақ оларды азайтуға болады.

- Дәлдік пен сенімділік – ғылыми-техникалық прогрестің негізі.

- Телекоммуникация саласында өлшемдердің сенімділігі желілердің сапасы мен қауіпсіздігін анықтайды.

5. Бақылау сұрақтары

- Өлшем қателігінің қандай түрлерін білесіз?

- Абсолют және салыстырмалы қателік қалай есептеледі?

- Дәлдік дегеніміз не және ол қалай сипатталады?

- Сенімділікті бағалау үшін қандай статистикалық әдістер қолданылады?

- Телекоммуникацияда өлшемдердің дәлдігі мен сенімділігі не үшін қажет?