Лекция №7

Тақырыбы: Өлшеу құралдары: классификациясы, тексеру және калибрлеу әдістері

1. Кіріспе

Өлшеу құралдары – физикалық шамаларды тәжірибелік жолмен анықтау үшін қолданылатын техникалық құрылғылар.
Техника мен ғылымның дамуында өлшеу құралдарының сенімділігі, дәлдігі және дұрыс калибрленуі аса маңызды.

2. Лекция жоспары

- Өлшеу құралдарының анықтамасы және маңызы

- Өлшеу құралдарының классификациясы

- Өлшеу құралдарын тексеру (верификация)

- Калибрлеу әдістері

- Телекоммуникация саласында қолданылуы

3. Негізгі мазмұн

3.1. Өлшеу құралдарының анықтамасы

- Өлшеу құралы – өлшенетін шаманың мәнін белгіленген дәлдікпен алуға арналған техникалық жабдық.

- Метрологияда барлық өлшеу құралдары мемлекеттік стандарттар мен эталондарға сәйкес болуы тиіс.

3.2. Өлшеу құралдарының классификациясы

Өлшеу құралдары бірнеше белгі бойынша жіктеледі:

а) Физикалық шамалар бойынша:

- Геометриялық өлшеулер (ұзындық, бұрыш).

- Электрлік өлшеулер (кернеу, ток, кедергі).

- Механикалық өлшеулер (күш, масса, қысым).

- Жылулық өлшеулер (температура).

- Акустикалық және оптикалық өлшеулер.

ә) Қолдану саласы бойынша:

- Зертханалық құралдар.

- Өндірістік өлшеу құралдары.

- Тексеру және эталондық құралдар.

б) Дәлдік дәрежесіне қарай:

- Жоғары дәлдікті (эталондық).

- Дәл өлшеу құралдары.

- Жұмыс өлшеу құралдары.

в) Қызмет принципі бойынша:

- Механикалық.

- Электрлік.

- Электрондық-цифрлық.

- Автоматтандырылған өлшеу жүйелері.

3.3. Өлшеу құралдарын тексеру (верификация)

Верификация – өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларының белгіленген талаптарға сәйкестігін анықтау процедурасы.

Тексеру кезеңдері:

- Сыртқы тексеру – құралдың бүтіндігі, пломбалары, зақымданбауы.

- Функционалдық тексеру – құралдың жұмысқа жарамдылығын анықтау.

- Метрологиялық тексеру – эталондармен салыстырып, қателік деңгейін бағалау.

Нәтиже:

- Құралдың жарамдылығы расталады (куәлік беріледі).

- Жарамсыз болса, жөндеу немесе есептен шығару.

3.4. Калибрлеу әдістері

Калибрлеу – өлшеу құралдарының көрсеткіштерін белгілі эталондармен салыстырып, олардың нақты мәндерін анықтау және қажет болса түзету енгізу.

Калибрлеудің мақсаты:

- Өлшеу құралдарының дұрыстығын қамтамасыз ету.

- Қателік мәнін анықтап, өлшеу нәтижесін түзету.

Негізгі әдістері:

- Тікелей салыстыру әдісі – эталон құралдың көрсеткіштерімен тікелей салыстырылады.

- Дифференциалдық әдіс – эталон мен құрал айырмасы өлшенеді.

- Компенсациялық әдіс – эталондық мәнді теңестіру арқылы анықталады.

- Статистикалық әдіс – көп реттік өлшеулер нәтижесі бойынша бағаланады.

Калибрлеу құжаттары:

- Калибрлеу хаттамасы.

- Калибрлеу сертификаты.

3.5. Телекоммуникация саласында қолданылуы

- Сигнал параметрлерін өлшейтін құралдар (осциллографтар, спектр анализаторлар).

- Желілік тестерлер, рефлектометрлер.

- Электрлік өлшеу құралдарының калибрленуі – байланыс сапасын бақылау үшін міндетті.

- Халықаралық стандарттарға (ISO/IEC, ITU-T) сәйкес болу қажет.

4. Қорытынды

- Өлшеу құралдары ғылым мен өндірістің негізі болып табылады.

- Оларды классификациялау – дұрыс қолдану мен метрологиялық қамтамасыз етуді жеңілдетеді.

- Тексеру (верификация) және калибрлеу – құралдардың дәлдігі мен сенімділігін арттырады.

- Телекоммуникацияда өлшеу құралдарының сапасы – желілердің сапасын қамтамасыз етудің басты шарты.

5. Бақылау сұрақтары

- Өлшеу құралдарының классификациясының негізгі белгілері қандай?

- Верификация мен калибрлеудің айырмашылығы неде?

- Калибрлеудің қандай әдістерін білесіз?

- Калибрлеу құжаттары қандай?

- Телекоммуникацияда қандай өлшеу құралдары қолданылады?