Лекция 1. Моделирование и виды моделей

Цель лекции: Дать студентам представление о сущности и видах моделирования, раскрыть классификацию моделей, особенности материальных, мысленных, физических и математических моделей, а также рассмотреть этапы и требования к математическому моделированию технологических процессов.

Содержание лекции

- Введение

- Материальные модели

- Мысленные модели

- Физическая модель

- Математическая модель

Введение

Разработка новых машин, аппаратов, технологических установок всегда сопровождается выбором оптимального варианта конструкции, конструктивной схемы. Оптимизация реализуется путем анализа различных вариантов конструкции, сравнения их характеристик, например, таких как производительность, энергопотребление, эффективность процесса. Эти характеристики определяются экспериментально или рассчитываются по методикам.

Однако специфика химической промышленности, производства строительных материалов заключается в том, что проводить эксперименты, вводить новые элементы в конструкцию промышленных объектов практически невозможно. Это обусловлено, прежде всего, непрерывностью технологического процесса и невозможностью вклиниться в него без остановки всей технологической линии. К тому же любая установка в крупнотоннажном производстве, к которому относится большинство технологических установок химической и строительной индустрии, приводит к значительному снижению объема выпускаемой продукции. Дополнительные ограничения на проведение промышленных экспериментов возникают из-за требований техники безопасности. Как известно, большинство агрегатов работают под высоким давлением и при высоких температурах, в них обрабатываются агрессивные и пожаро- и взрывоопасные компоненты. Все вышесказанное вынуждает исследователей проводить эксперименты на моделях.

Модель – это упрощенная система, которая раскрывает отдельные части, характеристики оригинала. Естественно, что оригинал – это промышленный объект. Весь комплекс действий по созданию модели, ее исследованию и распространению результатов на оригинал с целью его совершенствования называется моделированием. По способу реализации модели подразделяются на материальные и мысленные.

Материальная модель

Материальная модель – материальный объект, подобный на оригинал с некоторым упрощением, выполненный в уменьшенном масштабе. Это самая распространенная модель в химическом машиностроении. Значительная часть промышленных агрегатов имеет большие габариты. Так, высота массообменных колонных аппаратов на нефтеперерабатывающих заводах достигает нескольких метров, а длина вращающихся печей цементного производства превышает 100 м. Естественно, что экспериментировать на таких агрегатах проблематично и приходится изготавливать их уменьшенные модели. Причем для полного изучения процесса может быть создано несколько установок. Например, одна предназначена для изучения гидродинамики, а вторая – эффективности массопередачи массообменного аппарата. На этих установках (моделях) исследуются технологические режимы, конструктивные элементы, и результаты испытаний переносятся затем на оригинал.

Мысленная модель

Мысленная модель – это мысленная схема оригинала, которая показывает его истинную сущность и принципиальные отличия. Мысленное моделирование всегда присутствует в материальном. Во-первых, оно предшествует материальному, так как нельзя создать материальную модель без ее предварительного осмысления. Во-вторых, без мысленной модели невозможно распространить результаты на оригинал. Понятие «мысленное моделирование» гораздо шире, чем материальное. По сути, вся наука представляет собой совокупность мысленных моделей.

Физическая модель

Как материальные, так и мысленные модели могут реализовываться в разных направлениях и в связи с этим разделяются на физические и математические. Физическая модель – совокупность физических образов, выраженная языком физики. Это модель атома Резерфорда, подобная на планетарную модель вселенной, модель бензольного кольца, модель бетонной смеси, как неньютоновской жидкости, одновременно обладающей свойствами вязкой жидкости (поршень) и упругого твердого тела (пружина). Такой же типичной можно считать и модель теплопередачи через разделительную стенку. Все это не реальные объекты, а именно физические модели, представленные в виде физических образов. По каким-то характеристикам, параметрам эти модели подобны на оригинал, что позволяет изучать соответствующие показатели на моделях и результаты исследований переносить на реальный объект. Главная особенность физических моделей заключается в том, что они базируются на принципе подобия.

Математическая модель

Второй разновидностью мысленной модели является математическая. Математическая модель – это описание процесса с помощью математических символов. Математическая модель может быть представлена в виде уравнений, систем уравнений, критериальных зависимостей и даже графиков и таблиц. Математическое моделирование, как и любое другое, – это также процесс, включающий четыре взаимосвязанных этапа: постановка задачи, составление математического описания объекта, выбор метода решения задачи и реализация его в форме моделирующей программы (алгоритма), проверка соответствия (адекватности) модели реальному объекту.

Перед началом моделирования и в процессе проведения необходимо оценивать его целесообразность. Оно должно удовлетворять двум требованиям: экономичности и традуктивности (перенесение, перевод).

Процесс математического моделирования, на первый взгляд, кажется наиболее простым, не требующим больших материальных затрат. Основные атрибуты – это лист бумаги, ручка, компьютер и хорошая математическая подготовка. В отличие от создания материальных моделей нет необходимости приобретения материалов, комплектующих изделий, контрольно-измерительных приборов, проведения монтажа экспериментальной установки. Но это кажущаяся простота. За ней скрывается ряд подводных камней и трудно преодолимых препятствий.

Первая трудность заключается в том, что исследователь, кроме хорошего владения математическим аппаратом, должен глубоко понимать и чувствовать те физико-химические процессы, которые реализуются в технологических аппаратах. Они зачастую настолько сложны и взаимосвязаны, что не поддаются математическому моделированию. Приходится разделять их на элементарные процессы и составлять математические модели для каждого в отдельности.

Приступая к созданию математической модели, исследователь уже заранее должен предполагать и прогнозировать пути решения задачи. С появлением мощных компьютеров и соответствующих пакетов прикладных программ эта проблема несколько упрощается. Но из-за сложности химико-технологических процессов и на этапе физического моделирования, и при составлении математической модели приходится прибегать к идеализациям и упрощениям. Важен правильный выбор начальных и граничных условий. Математическая модель должна быть адекватной оригиналу.

Начиная работу по составлению математической модели, исследователь должен представлять весь этот комплекс проблем и искать из него выход. Иногда проще создать материальную модель и затем её исследовать. Но математическое моделирование привлекает своей простотой и эффективностью. Оно обеспечивает многовариантность исследования параметров процесса, меньшую чувствительность к масштабному переходу, высокую достоверность и адекватность результатов. Это говорит о его преимуществах и необходимости заниматься им.

Контрольные вопросы

- Дайте определение термину «модель» и объясните, что такое моделирование.

- Почему проведение экспериментов на промышленных установках в химической и строительной промышленности затруднено?

- Что такое материальная модель и приведите примеры её применения.

- В чём заключается отличие мысленной модели от материальной?

- Какие типы моделей выделяют по способу реализации?

- Что представляет собой физическая модель и на каком принципе она основана?

- Перечислите основные этапы математического моделирования.

- Какие преимущества имеет математическое моделирование по сравнению с другими видами моделирования?