Лекция №9

Тақырыбы: Электр және радиоөлшеулер: кернеу, ток, қуат және жиілікті өлшеу әдістері

1. Кіріспе

Электр және радиоөлшеулер – телекоммуникация, электроника және энергетика салаларындағы негізгі ғылыми-техникалық міндеттердің бірі.
Кернеу, ток, қуат және жиілік – электрлік сигналдардың негізгі сипаттамалары. Оларды дұрыс әрі дәл өлшеу – жүйелердің сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.

2. Лекция жоспары

- Электрлік өлшеулердің мәні мен маңызы

- Кернеуді өлшеу әдістері

- Токты өлшеу әдістері

- Қуатты өлшеу әдістері

- Жиілікті өлшеу әдістері

- Өлшеу құралдары

3. Негізгі мазмұн

3.1. Электрлік өлшеулердің мәні

- Электрлік шамаларды өлшеу – ток, кернеу, қуат, жиілік сияқты негізгі параметрлерді сандық түрде анықтау.

- Негізгі міндеті – электрлік құрылғылардың сипаттамаларын тексеру, сапасын бақылау және стандарттарға сәйкестігін анықтау.

3.2. Кернеуді өлшеу әдістері

- Вольтметр арқылы тікелей өлшеу

  - Тұрақты және айнымалы ток кернеулерін өлшейді.

  - Сандық және аналогтық вольтметрлер қолданылады.

- Осциллографпен өлшеу

  - Сигналдың уақыттық формасын көруге және амплитудасын өлшеуге мүмкіндік береді.

- Компенсациялық әдіс

  - Эталондық кернеумен салыстыру арқылы жоғары дәлдікті өлшеу.

3.3. Токты өлшеу әдістері

- Амперметр арқылы тікелей өлшеу

  - Тізбекке тізбектей қосылады.

- Шунт арқылы өлшеу

  - Ток шунт арқылы өтеді, ал вольтметр шунттағы кернеуді өлшейді.

- Трансформатор арқылы өлшеу

  - Жоғары токтарды өлшеу үшін ток трансформаторы қолданылады.

3.4. Қуатты өлшеу әдістері

- Тікелей әдіс – ваттметр арқылы (P = U · I · cosφ).

- Электрондық әдіс – сандық қуат өлшегіштер сигналды өңдеу арқылы есептейді.

- Қосалқы әдіс – вольтметр мен амперметр көрсеткіштерін пайдалану.

3.5. Жиілікті өлшеу әдістері

- Жиілік есептегіш (частотомер)

  - Импульстар санын санау принципіне негізделген.

- Осциллограф әдісі

  - Белгілі эталондық сигналмен салыстыру арқылы жиілікті анықтау.

- Lissajous фигуралары әдісі

  - Осциллографтың екі кірісін пайдалану арқылы белгісіз жиілікті эталондық жиілікпен салыстыру.

3.6. Өлшеу құралдары

- Кернеу: вольтметр, сандық мультиметр, осциллограф.

- Ток: амперметр, ток трансформаторы, мультиметр.

- Қуат: ваттметр, сандық қуат өлшегіш.

- Жиілік: жиілік есептегіш, осциллограф.

4. Қорытынды

- Электрлік және радиоөлшеулер – кез келген электрондық және телекоммуникациялық жүйелердің негізі.

- Кернеу, ток, қуат және жиілік өлшеулерін дұрыс орындау – жабдықтардың сенімділігін қамтамасыз етеді.

- Сандық құралдардың пайда болуы өлшеу дәлдігін арттырып, процесті автоматтандыруға мүмкіндік берді.

5. Бақылау сұрақтары

- Кернеуді өлшеудің қандай әдістері бар?

- Токты өлшеу үшін шунт қалай қолданылады?

- Қуатты өлшеу кезінде cosφ нені білдіреді?

- Жиілікті өлшеудің қандай әдістерін білесіз?

- Қазіргі телекоммуникацияда қандай өлшеу құралдары кеңінен қолданылады?